ZEMİN VE TEMEL ETÜT ŞARTNAMESİ

*Her kuyu için kamera çekimi yapılacak, numune alma (UD, karot), SPT deneylerinin ve kuyu sonunda

sondaj takımı çekilme videoları raporla birlikte verilen CD de olacaktır. Sondaj yapılırken bulunduğu

koordinatları(ED50 6 derece), 360 derece çevresini ve kendisini kameraya gösterecek. Video çekimi

olmayan raporlar onaylanmayacaktır.

*Sondaj sayısı ve derinliği aşağıdaki tabloya göre belirlenecektir. Sondajlar bina taban alanı içinde

olmalı ve sondaj aralıkları mümkün olduğunca birbirinden uzak olmalıdır.

*Sondaj sırasında alınan numunelerin laboratuvarda yapılan deneylerin sonuçları raporda eklerde olacak.

*Masif kaya zeminlerde temel derinliğinden itibaren 3 metre, kırıklı çatlaklı kayalarda 5 metre sondaj

açılacak. Her kuyudan çıkarılan numuneler karot sandığında gösterilecek fotoğrafı raporda olacak.

*UD alınamayan, SPT yapılamayan durumlarda Presiyometre deneyi 3 metre aralıklarla yapılacaktır.

*Jeofizik çalışma ve araştırma olarak 2 adet sismik kırılma 1 adet düşey elektrik sondaj yapılacaktır. Kısa

kamera çekimi yapılıp fotoğrafları raporda olacak. Çalışma yapılan yerde kameraya bulunulan

koordinatlar(ED50 6 derece) gösterilecek.

*Her kuyuya 15-20cm lik kısmı yukarda kalacak şekilde PVC veya kangal boru indirilip, kuyu başı

(30x30x20cm) betonu atılacak

| Sondaj Derinliği (m) | İnşaat Taban Alanı (m²) | Sondaj Adedi |
| --- | --- | --- |
| *Bodrum olmayan binalarda 7,5m yüksekliğe kadar binalar için temel derinlik dâhil sondaj derinliği 3m *Bodrumsuz 7.5 m-10,5 m yükseklik aralığında olan iki katlı binalarda temel derinliği dahil 5m *Bodrumlu 10.5m yüksekliğe kadar olan binalarda temel derinliği hariç sondaj derinliği 5m olacak. *10,5 metreden yüksek 2 katlı binalar için temel derinliği dâhil sondaj derinliği 10 m. olacak. *3 katlılar için temel derinliği dâhil 15 metre olacak. *4 katlılar için temel derinliği dâhil 20 metre olacak. | 0-300 | 3 |
|  | 300-600 | 4 |
|  | 600-1000 | 5 |
|  | >1000 | Her 500 metrede 1 adet artırılacak |

| Sondaj Derinliği (m) | UD | SPT |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2 | Temel derinliğinden UD alındığı yerden başlayarak SPT 1.5 metre aralıklarla yapılacaktır. |
| 10 | 3 |  |
| 15 | 4 |  |
| 20 | 5 |  |

Birim değişimi varsa her birimden UD alınacak.

GES YAPILACAK ZEMİN ETÜDÜ OLMAYAN YAPILAR İÇİN

| Sondaj Derinliği (m) | İnşaat Taban Alanı (m²) | Sondaj Adedi |
| --- | --- | --- |
| *Bodrum olmayan binalarda 7,5m yüksekliğe kadar binalar için temel derinlik dâhil sondaj derinliği 3m *Bodrumsuz 7.5 m-10,5 m yükseklik aralığında olan iki katlı binalarda temel derinliği dahil 5m *Bodrumlu 10.5m yüksekliğe kadar olan binalarda temel derinliği hariç sondaj derinliği 5m olacak. *10,5 metreden yüksek 2 katlı binalar için temel derinliği dâhil sondaj derinliği 10 m. olacak. *3 katlılar için temel derinliği dâhil 15 metre olacak. *4 katlılar için temel derinliği dâhil 20 metre olacak. | 0-500 | 3 |
|  | 500-1000 | 4 |
|  | >1000 | Her 500 metrede 1 adet artırılacak |

Jeofizik olarak her yapı için 2 adet sismik 1 adet DES

GES YAPILACAK ALANLAR İÇİN

| Sondaj Derinliği (m) | Toplam Alan (m²) | Sondaj Adedi |
| --- | --- | --- |
| 3 metre | 10.000 | 6 |
|  | Her 10.000 m² de 2 adet sondaj eklenecektir. |  |

Jeofizik olarak Her 10.000 m² ye 2 adet sismik 1 adet DES

RES YAPILACAK ALANLAR İÇİN

Her tribün alanı için 3 adet sondaj 20 metre (Hangi birim olursa olsun 20 metre inilecek)

Her tribün alanı için jeofizik (Sismik-Düşey Elektrik Sondaj)

Her tribün sondajlarından 1 tanesine Presiyometre deneyi yapılacaktır.

*NOT: Bu şartnamede talep edilenler yapılırken şartnamede bahsedilmeyen diğer kısımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 9 Mart 2019 Cumartesi 30709 sayı ile yayımlanan Zemin ve Temel

Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğine göre yapılacaktır.